KILINMAK

INDÚSTRIA  COMÉRCIO  EXPORTAÇÃO  LTDA.

Administração:  Rua  Lima  e  Silva, 227  -  Ipiranga  -  SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 - V. Nova Trieste - Jarinu - SP

M A N U A L

D E

I N S T R U Ç Ã O

MÁQUINA  PARA  CONFECCIONAR

FRALDAS  E  ABSORVENTES

MODELO  KL - 05

INSTRUÇÕES  PARA  MONTAGEM  DA  MÁQUINA

Siga a nomenclatura, observando os números de posicionamento de cada           	componente no desenho da máquina, página n° 2

1 -  Colocador de elásticos com coleiro.

2 -  Bulbo do termostato. – transmite a temperatura da cola para o termostato.

Fica mergulhado na cola.

3 -  Par de pés dianteiros.

4 -  Eixo com buchas de borracha para colocação das bobinas de elásticos.

5 -  Par de pés trazeiros.

6 -  Cilindro para compressão da manta e filtrante.

7 -  Colunas do suporte do filtrante.

8 -  Eixo com dois (2) batoques de madeira e quatro (4) buchas de borracha.

9 -  Bobina de Filtrante.

10 – Chave geral (Liga/desliga).

11-  Termostato ( Componente que regula a temperatura para o derretimento da cola.)

12 -  Lâmpada piloto ( indica que a máquina esta energizada.)

13 -  Tampa do alojamento do polietileno.

14 -  Barra roscada limitadora de cola. (Controla o fluxo de cola nos disquinhos.)

15 - Eixo de arraste do polietileno. ( Cilindro vermelho)

16 – Resistência para aquecimento da cola.

17 – Manoplas de regulagem de pressão. ( Para compressão do filtrante com o polietileno

e a manta de celulose.

18 -  Cabo de força. ( Rabicho )

19 – Tomada (Pedal) para ligar o motor de arraste.

20 – Facas para corte das perninhas.

21 – Tampa de proteção das polias de transmissão.

Página  1

MANUAL   DE   INSTRUÇÕES

É muito importante para a conservação da máquina, que antes de iniciar o manuseio do

equipamento, V. S. atente rigorosamente para as instruções a seguir.

a)  HIGIENE  E  LIMPEZA

Manter absolutamente limpo o local de trabalho. Proteja o equipamento, a matéria

prima e os produtos acabado em lugar seco e limpo.

As matérias primas, são entregue pré-esterilizadas. No entanto é aconselhavel trabalhar

com luvas, confeccionadas com o próprio polietileno de se fazer  fraldas.

Sendo o ar um agente poluidor, é importante embalar o produto acabado, tão lógo

termine o seu acabamento final.

b)  EMBALAGEM

As fraldas e os absorventes, devem ser embalados em saquinhos plásticos, podendo

ser fechados com a nossa seladora. Os sacos opacos ou leitosos são melhores que os

transparentes. Para embalar as mercadorias não se deve usar saquinhos recuperados

e nem saquinhos de lixo.

Sugerimos as seguintes quantidades por embalagens.

Fraldas infantil:  6 / 12 /  24 /  36 /  48  / unidades.

Fraldas geriátricas:  10 /  20  /  unidades.

Absorventes feminino:  8 /  10  /  20 /  30 /  unidades.

c)  PERSONALIZAR

Para uma bôa identificação dos produtos, use uma etiqueta autocolante com seu

nome ou da sua empresa, telefone, nome do produto, tamanho e quantidades.

MANUSEIO  DA  MÁQUINA  KL - 05

1°)  Antes de ligar a máquina, verifique se a voltagem da tomada que você ira liga-la,

é a mesma voltagem da máquina adquirida.

2°)  Ligue a chave geral. Regule o termostato na temperatura de 300 graus. A lâmpada

piloto acendera e apagara ao atingir a temperatura selecionada.

3°)  Coloque 10 tabletes de cola no tanquinho. Quando estiver derretida igual ao mél de

abelha, diminua o termostato para 100 graus aproximadamente.

Observação: A cola deverá estar em estado líquido, portanto o termostato deverá ser

regulado de acordo com a temperatura ambiente local. Quando notar a diminuição do

nível da cola no tanquinho, coloque mais cinco (5) tabletes se comportar. Nunca deixe

a cola transbordar no tanquinho, porque isso prejudicará o movimento dos eixos.

Página  3

4°)  Colocação da bobina de polietileno.

Remova a tampa que se encontra próximo ao coleiro e retire o eixo com os batoques.

Introduza o eixo na bobina de polietileno e centralize com as buchas de borracha.

5°)  Coloque a bobina de polietileno no alojamento interno da máquina.

Pegue a ponta do polietileno, coloque-a sobre a mesa da máquina e feche a tampa.

Coloque o rolinho de borracha do colocador de elástico, na posição de descanso.

Passe o polietileno por baixo do rolinho de borracha e leve-o até os cilíndros de tração

da saida da máquina. Abaixe o rolinho de borracha do colocador de elásticos após a

colocação da bobina do filtrante.

6°)  Pegue o eixo e os batoques de madeira e monte-os na bobina de filtrante.

Coloque essa bobina nas colunas da máquina, centralizando com as buchas de borracha.

Pegue a ponta e una com o polietileno passando entre os dois ( 2 ) cilíndros de compres-

são. Regule a pressão dos cilíndros afim de manter uma união homogênia dos materiais.

Para que a bobina do filtrante desenrole harmoniosamente ( não gire rapidamente) amar-

re um barbante entre as colunas e neste amarre uma fita envolvendo a bobina e que fique

pendurado com um peso de aproximadamente 20 gramas.

MONTAGEM  DAS  FRALDAS

A manta de polpa de celulose com floc gel, se for adquirida em forma de bobina (rolo)

deverá ser cortada com tesoura esterilizada ou guilhotina nas medidas que V. S. irá

confeccionar as fraldas.

MEDIDAS  PADRÃO  PARA  MANTAS

Fraldas pequenas:  13 cm.  x  28 centímetros de comprimento. ( Para bebe de 0 a 5 Kg.)

Fraldas  médias :    13 cm   x  33 cm  de comprimento.  ( Para bebe de 6 a 10 Kg. )

Fraldas  grandes:    13 cm.  x  35 cm  de comprimento. ( Para bebe de 11 a 15 Kg.)

Fraldas extra grande:  13 cm.  x  50 cm.  de comprimento. ( Para bebe de 16 a 22 Kg.)

MEDIDAS  DAS  FRALDAS

| TAMANHO RECOMENDADO (PADRÃO) EM CENTÍMETROS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para Fraldas | A | B | C | D | E | F |
| Pequena | 33 | 32 | 28 | 15 | 2,5 | 8,5 |
| Média | 40 | 32 | 33 | 15 | 3,5 | 8,5 |
| Grande | 47 | 32 | 38 | 15 | 3,5 | 8,5 |
| Extra grande | 55 | 32 | 44 | 15 | 3,5 | 8,5 |
| Obs.: Fica a critério de cada um, alterar essas medidas. |  |  |  |  |  |  |

Página 4

F

E                                                                           E

D                                                                                                        B

F

C

A

MONTAGEM  PARA  ABSORVENTES

E

B                     F                                                          F               D

E

| ### TAMANHO RECOMENDADO EM CENTÍMETROS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Absorvente | #### A | ##### B | C | D | E | F |
| Pequeno (carefree) | 11 | 9 | 8 | 6 | 1,5 | 1,5 |
| Pequeno ( Mini) | 15 | 9 | 12 | 6 | 1,5 | 1,5 |
| ###### Médio | 18 | 10 | 15 | 6 | 2 | 1,5 |
| ###### Grande | 22 | 13 | 18 | 6 | 3,5 | 2 |
| Obs.: Fica a critério de cada um, alterar essas medidas. |  |  |  |  |  |  |

C

A

MEDIDAS  PARA  ABSORVENTES                                                                                                                                                                                          	                                                                                                                                                           	                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	                                                                                                                                                	                                                                                                                                                                                            	                                                             	                                                                                                                                                                                         	                             	                                                                                                                                                                                          	                                                                                                                                                                                                                 	                                                                                                                                          	                                            	                                                                                                                                        	                                                                                                 	                                                                                                                                                                          	                                                                                                                                                                                           	                                                                                                                                                                                         	                             	                                                                                                                                                                     	                                                                                   	Página 5	                                                                                                                                                                	                                                                	                                                                                                                                 	                                                         	                                                                                                                                                                                                        	               MONTAGEM  DE  MANTAS  COM  ALGODÃO

Materiais: - Algodão, polpa de celulose e floc-gel.

Processo: Pegue o algodão, corte no mesmo tamanho da manta de polpa de celulose da

fralda que você deverá confeccionar, ( P -  M  -  G  -  EG ).

Abra o algodão ao meio (duas partes) e recheie com polpa de celulose.

Com uma colherinha de café, distribua o floc-gel sôbre a polpa e una novamente

as duas partes de algodão.

Para a confecção das fraldas, siga as instruções dos itens da manta de celulose.

EQUIPAMENTO (DISPOSITIV0) DE COLOCAÇÃO  AUTOMÁTICO  DOS  ELÁSTICOS.

1°)  Coloque o rolete de borracha na posição de descanso conforme mostrado no desenho

folha n° 8

2°)  Pegue a ponta do elástico do carretél do lado esquerdo sem dividi-lo, passe entre a

chapa e a esponja. Passe no meio dos pinos guia, por baixo do pino do lado esquerdo.

Divide-os e passe nos furos da régua de plástico, alinhado com o cilíndro de alumínio,

através do eixo que contem vários canais de guia.

Una as pontas com durex para que os mesmos não escapem.

Passe-os por cima do eixo de borracha que já está montado o polietileno.

Estique-os até mais ou menos três ( 3 ) vezes o comprimento normal e prenda-os no

polietileno com fita durex ou fita crepe.

3°)  Repita toda essa operação com o elástico do lado direito.

4°)  Os elásticos serão banhados de cola, ao tocar no cilíndro de alumínio, em uma extensão

determinada  conforme o tamanho de fralda que voce irá confeccionar.

Haverá um espaçamento que ficará sem cola. Esse espaço é o trecho livre entre uma fral-

da e outra que será cortado posteriormente.

5°)  Para iniciar a produção de fraldas ou absorventes, coloque o eixo de borracha encostado

no eixo geriátrico (eixo de arruélas de fibra) .

6°) ATENÇÃO: Quando não estiver produzindo, o eixo de borracha e o eixo de canais de di-

visão dos elásticos, deverão ser colocados na posição de descanso (para ci -

ma) afim de que os elásticos não fique em contato com a cola. Isso evita

que a cola seque nos elástico e venha a prejudicar a produção.

7°)  Para que o filtrante não fique solto, deixe um peso dependurado sôbre êle, isso evitará

que a fralda fique encolhida. Ao passar pelos rolos compressores, com as mãos faça um

pequeno alisamento nas fraldas ou absorventes para melhorar o acabamento.

CORTE   DAS  PERNINHAS

Para o corte das perninhas, V. S. deverá adquirir ou mandar fazer três (3) moldes de vidro

Página  6

tamanhos, pequeno, médio e grande que tambem serve para a fralda extra-grande.                     O corte deverá ser feito com estilete.

Temos a mesa de acabamento com facas para essa finalidade, que facilita muito a produção

e a qualidade de acabamento das fraldas.

COLOCAÇÃO  DAS  FITAS

Corte a fita decorativa no comprimento de 30 centímetros, colando a mesma em uma das

extremidades da fralda a mais ou menos 2 centímetros de distância da manta.

Destaque um pedaço da fita reposicionavel, (a que prende a fralda no corpo do bebe) e cole

a parte transparente no lado externo (de fora) da parte traseira  da fralda no mesmo alinha -   mento da fita decorativa frontal.

Dobre a parte leitosa para o lado interno da fralda.

Repita a mesma operação no outro lado da fralda.

Faça o pacote e sele com a seladora de embalagem.

MONTAGEM  DO  ABSORVENTE

Com uma manta de polpa de celulose, é possivel fazer o absorvente tamanho médio.

Basta corta-lo no tamanho especificado na tabela da página 5

Com rolo de algodão para absorvente; já vem com a largura apropriada. É só cortar no

comprimento desejado. Os absorventes com algodão, deverão ser montados da seguinte

maneira.:--  Care Free: Corte no tamanho e abra ao meio (divida-o em dois).

Coloque sobre as três (3) linhas juntas de cola no polietileno, mantendo o espaçamento

entre um e outro,especificado na tabela, perfazendo quatro (4) absorventes de cada lado

do polietileno. Passe nos rolos compressores.

Tamanho Pequeno: -- Faça exatamente igual ao acima descrito.

Tamanho Médio: -- Corte no tamanho conforme tabela; divida em duas partes. Recheie

uma das partes com polpa de celulose e una as duas partes.

Neste absorvente, também poderá ser feito o modelo "SEGURA"  e o

"NATURAL"  observando o seguinte procedimento.:

Abra o algodão em duas partes; coloque uma colher de café de Floc-gel

e una as duas partes novamente.

Tamanho Noturno: -- Corte no tamanho conforme tabela; divida em duas partes. Recheie

uma das partes com polpa de celulose e coloque uma colher de  café

de floc-gel.

Coloque ao pé da máquina, uma caixa de papelão muito bem limpa ou uma caixa de madeira

forrada para o deposito do produto para posterior acabamento final.

Cortar os absorventes com uma tesoura esterilizada ou guilhotina.

Após o corte de todo o lote produzido, coloque a fita dupla face.

OBSERVAÇÃO: É muito importante que a máquina esteja sempre bem nivelada para que

a cola esteja bem distribuida no tanquinho.

Página  8

TERMO DE GARANTIA

Todos os produtos fabricados pela KILINMAK – INDUSTRIA  COMÉRCIO  EXP. LTDA.

estão cobertos por garantias variáveis de 3 meses – 6 meses e 12 meses (vide item 5).

A garantia é iniciada a partir da emissão da nota fiscal (com tolerância de cinco dias) e

cobre quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados,

salvo os decorrentes do uso inadequado e ou imperícia do operador. Os componentes

de desgaste natural como ferramentas de corte (facas) e fitas de armalon (Armalom) não

estão cobertos pela garântia mesmo no período vigente da garântia.

- Em virtude de sua construção e simplicidade de manejo, as máquinas da Kilinmak

não exigem "Entrega Técnica". O manual de instruções que acompanha cada modê-

lo, é suficiente para orientar a pessôa que irá trabalhar na máquina.

2-  A Kilinmak oferece seu corpo técnico em nossas instalações para orientações técni-

cas e treinamento sem ônus ao cliente. Eventuais duvidas quanto a instalação e ou

operação inicial do equipamento, poderão ser esclarecidas diretamente com o depar-

tamento técnico da fábrica ou por telefone ou Fax. (11) 4016-5408.

3-  Quando houver quebra de algum equipamento (péça mecânica ou elétrica) o cliente

poderá fazer o reparo com orientação de um técnico da Kilinmak  ( devidamente auto-

rizado pelo depto. técnico.) Caso contrário, a máquina deverá  ser enviada para a

fábrica em JARINU, com frete por conta da KILINMAK.

4- A Kilinmak assegura garantia e assistência técnica sobre os equipamentos por éla

fabricados, ao primeiro usuário. Ésta garantia é intransferível.

5-  Os produtos fabricados pela Kilinmak estão cobertos por uma garantia de 12 meses

e  o prazo de garantia ocorre independentemente da utilização da máquina ou equi-

pamentos por ela vendidos.

# G A R A N T I A S

___________________________________________________________________

Resistências elétricas. ..........................................................3 meses.

___________________________________________________________________

Redutores de velocidades. ...................................................6 meses.

___________________________________________________________________

Motores elétricos. .................................................................12 meses.

___________________________________________________________________

Péças mecânicas e componentes elétricos. .........................12 meses.

___________________________________________________________________

- A garantia referente a qualquer componente elétrico e eletrônico fabricado por ter-

ceiros, será a mesma fornecida pelos seus fabricantes.

7-  Ressalvados os casos indicados no item 5, toda e qualquer substituição de péças

e ou componentes, incluindo a mão de obra necessária, durante o período definido

como garantia, será gratuita, desde que apresentem comprovadamente defeitos ou

funcionamento deficientes.

8-  A necessidade ou não da substituição de péças e componentes, é prerrogativa do

assistente técnico, que recorrerá a Kilinmak em caso de dúvidas.

9-  A garantia fornecida pela Kilinmak, não compreende a reparação de defeitos,danos

ou avarias, quando originadas por :

a) Utilização inadequada do equipamento.

b) Suprimento inadequado de energia elétrica, que por deficiência das instalações

ou do fornecimento pela concessionária da cidade.

c) Quedas, batidas, choques e inundações.

d) Inobservância das normas de manutenção.

e) Falta de utilização por tempo prolongado.

f) Desmontagem,consertos ou alterações sem o consentimento expresso da

assistência técnica da Kilinmak.

10- A Kilinmak estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica

enquanto o comprador estiver em atrazo com os pagamentos de financiamento.

11- A assistência técnica prestada durante o período de garantia, perderá sua caracte-

ristica de gratuidade, no caso de alegação de defeito feita pelo cliente se for impro-

cedente por qualquer razão e sem que o cliente tenha sido autorizado pela Assistência        	  técnica da Kilinmak.

12-  Não caberá ao CLIENTE pleitear em seu favor quaisquer tipo de INDENIZAÇÃO

ou coberturas, como lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da má-

quina, danos causados a bens materiais ou pessoais em decorrência de acidentes

imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como exemplo dentre ou-

tros.

13- A Kilinmak reserva-se o direito de em qualquer época, modificar as especificações

ou introduzir melhoramento nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de

efetuar em equipamento similares anteriormente vendidos.

14- Fora do período definido como garantia, correrão por conta do proprietário da maqui-   	 na, todos os encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra,  	quilometragem percorrida, pedágios, refeições, estadias, assim como passagens

aéreas quando for o caso.

15-As partes elegem o foro distrital de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

K I L I N M A K -  I N D .  C O M.   EXP. LTDA.

Administração: Rua Lima  e Silva , 227  –  Ipiranga  –  São Paulo - SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 - Vila Nova Trieste  -  JARINU  - São Paulo.                                                                                                                                                                                                              	                                                                                                                                                                                                                  	                                                                                                                                                                                                   	                                      Destacar e enviar para  KILINMAK  no endereço acima devidamente assinado.

..................................................................................................................................................................................................................

Modelo:                                                         Máquina nº.                   Nota fiscal nº.

Proprietário:

Endereço:                                                                Bairro:

Cidade:                                                                          UF:                       CEP:

São Paulo,      de                         de  200

.................................................................

CIENTE  ( Assinado pelo cliente )