KILINMAK

INDÚSTRIA  COMÉRCIO  EXPORTAÇÃO  LTDA.

Administração: Rua  Lima  e  Silva, 227   –   Ipiranga  –   SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 – V. Nova Trieste – Jarinu – SP

M  A  N  U  A  L

D  E

I  N  S  T  R  U  Ç  Ã  O

MÁQUINA  DE  SERIGRAFIA

( SILK  – SCREEN )

MODELO   KL – 070

MODO  DE  MONTAGEM  E  FUNCIONAMENTO

A bobina de polietileno virgem, deve ser montada no suporte superior da

máquina, confórme desenho da página número 3 com um eixo de aço e

dois (2) discos de madeira, denominado de "batoque" e para centralizar tem

duas (2) buchas de borracha, que deve ser pressionadas nos batoques.

Pegue a ponta do polietileno e passe-a sôbre a mesa e nos cilindros de bor-

racha. Coloque na abertura sôbre a porta da câmara de secagem e por baixo

do cilíndro de borracha. Fixe a ponta no tubete que está montado no eixo do

motor, com pedaços de fita durex ou fita crépe conforme desenho.

Na mesa da máquina, tem um suporte de chapa de aço com três manípulos

rosqueaveis para fixar a téla de Silk-Screen. A téla deve ficar para cima (sus-

pensa) quando for deslocar o polietileno.

Ao ligar a chave geral, todos  componentes elétricos estarão energizados com

exceção do aquecedor de temperatura.

O aquecedor tem dois (2) estágios de aquecimento. Para se saber qual a tem-

peratura ideal para efetuar a secagem rápida da tinta, deve-se fazer um teste

preliminar, antes de iniciar a produção. Sómente ligue o aquecedor, quando

for inicíar a produção. Observação : O aquecedor  não  póde  ser  ligado  na

mesma tomada da máquina. Não use tomada tripla. (Benjamin)

Não troque o plugue do fio do aquecedor se este não se encaixar na tomada

da parede.Vai junto um adaptador para tomada européia. Se este estragar, tro- que por outro identico.

Se precisar de uma extensão use "plugue e tomada" para  1500 Watts. e fios

de bitola 4 milímetros.

Para acionar o interruptor do aquecedor, aperte e gire o botão do seletor para

a posição "LO" aquecimento baixo: 900 Watts ou "HI" alta: 1500 Watts.

Somente ligue-o em tomadas de até 127 volts.

Este aquecedor está equipado com diversos dispositivos de proteção.

Um controle de segurança de alta temperatura evita sobre-aquecimento (limi-

te HI). Como ele trabalha dentro de uma caixa fechada, isto poderá acontecer.

Também está equipado com um fusível térmico do motor, que fará com que

este se desligará, caso o motor venha a operar com temperatura superior  a

normal estabelecida para seu real funcionamento. Caso o motor não funcio –

nar se acontecer uma dessas situações, o fusível deverá ser verificado e troca-

do por outro de mesmo tipo, se estiver "queimado."

Este aquecedor possui uma luz de advertência. (Vermelha) Caso esteja acesa, desligue-o e deixe esfriar por 10 minutos.

Página  1

Caso o aquecedor desligar de forma inesperada ou deixe de funcionar, pode

ter sido ativado um dos dispositivos de segurança para  evitar  sobre-aqueci –

mento.

Não coloque o aquecedor em operação com a luz de advertência acesa.

O componente n° 4  é um temporizador que tem a finalidade de determinar o

tempo de curso, do comprimento da sacolinha que você irá confeccionar.

Para se saber qual o tempo necessário afim de deslocar o comprimento da sa-

colinha que você deve fabricar, faça um teste. Exemplo: Regule o tempo em

vinte (20) segundos. Se o deslocamento do polietileno for quarenta (40) cen –

tímetros isso significa que, para deslocar uma sacolinha com cinquenta ( 50 )

centímetros de comprimento, déve-se regular o tempo para vinte e cinco (25)

segundos.

Cóle na mesa da máquina, uma fita métrica, afim de controlar o comprimento

certo da sacolinha que você tem que confeccionar.

A tinta ideal para impressão de "Silk-Screen" é a Saturno 7000.

Éssa tinta seca rápido e evita borramento.

Para imprimir, coloque um pouco de tinta sôbre a téla e espalhe com uma   espátula de plástico ou similar.

Para por o motor em movimento, pise na chave pedal.

Tenha o máximo cuidado de não pisar no pedal, quando estiver passando

tinta na téla serigráfica.

Para imprimir no lado oposto, coloque a bobina novamente no suporte supe-

rior, tomando o cuidado para que a regulagem de deslocamento, seja igual a

posição da serigrafia já feita.

Página  2

TERMO DE GARANTIA

Todos os produtos fabricados pela KILINMAK – INDUSTRIA  COMÉRCIO  EXP. LTDA.

estão cobertos por garantias variáveis de 3 meses – 6 meses e 12 meses (vide item 5).

A garantia é iniciada a partir da emissão da nota fiscal (com tolerância de cinco dias) e

cobre quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados,

salvo os decorrentes do uso inadequado e ou imperícia do operador. Os componentes

de desgaste natural como ferramentas de corte (facas) e fitas de armalon (Armalom) não

estão cobertos pela garântia mesmo no período vigente da garântia.

- Em virtude de sua construção e simplicidade de manejo, as máquinas da Kilinmak

não exigem "Entrega Técnica". O manual de instruções que acompanha cada modê-

lo, é suficiente para orientar a pessôa que irá trabalhar na máquina.

2-  A Kilinmak oferece seu corpo técnico em nossas instalações para orientações  	técnicas e treinamento sem ônus ao cliente. Eventuais duvidas quanto a instalação  	e ou operação inicial do equipamento, poderão ser esclarecidas diretamente com o 	departamento técnico da fábrica ou por telefone ou Fax. (11) 4016-5408.

3-  Quando houver quebra de algum equipamento (péça mecânica ou elétrica) o cliente

poderá fazer o reparo com orientação de um técnico da Kilinmak  ( devidamente 	autorizado pelo depto. técnico.) Caso contrário, a máquina deverá  ser enviada para 	a fábrica em JARINU, com frete por conta da KILINMAK.

4- A Kilinmak assegura garantia e assistência técnica sobre os equipamentos por éla

fabricados, ao primeiro usuário. Ésta garantia é intransferível.

5-  Os produtos fabricados pela Kilinmak estão cobertos por uma garantia de 12 meses

e  o prazo de garantia ocorre independentemente da utilização da máquina ou equi-

pamentos por ela vendidos.

# G A R A N T I A S

___________________________________________________________________

Resistências elétricas. ..........................................................3 meses.

___________________________________________________________________

Redutores de velocidades. ...................................................6 meses.

___________________________________________________________________

Motores elétricos. .................................................................12 meses.

___________________________________________________________________

Péças mecânicas e componentes elétricos. .........................12 meses.

___________________________________________________________________

- A garantia referente a qualquer componente elétrico e eletrônico fabricado por ter-

ceiros, será a mesma fornecida pelos seus fabricantes.

7-  Ressalvados os casos indicados no item 5, toda e qualquer substituição de péças

e ou componentes, incluindo a mão de obra necessária, durante o período definido

como garantia, será gratuita, desde que apresentem comprovadamente defeitos ou

funcionamento deficientes.

8-  A necessidade ou não da substituição de péças e componentes, é prerrogativa do

assistente técnico, que recorrerá a Kilinmak em caso de dúvidas.

9-  A garantia fornecida pela Kilinmak, não compreende a reparação de

defeitos,danos ou avarias, quando originadas por :

a) Utilização inadequada do equipamento.

b) Suprimento inadequado de energia elétrica, que por deficiência das instalações

ou do fornecimento pela concessionária da cidade.

c) Quedas, batidas, choques e inundações.

d) Inobservância das normas de manutenção.

e) Falta de utilização por tempo prolongado.

f) Desmontagem,consertos ou alterações sem o consentimento expresso da

assistência técnica da Kilinmak.

10- A Kilinmak estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica

enquanto o comprador estiver em atrazo com os pagamentos de financiamento.

11- A assistência técnica prestada durante o período de garantia, perderá sua caracte-

ristica de gratuidade, no caso de alegação de defeito feita pelo cliente se for impro-

cedente por qualquer razão e sem que o cliente tenha sido autorizado pela 	Assistência técnica da Kilinmak.

12-  Não caberá ao CLIENTE pleitear em seu favor quaisquer tipo de INDENIZAÇÃO

ou coberturas, como lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da má-

quina, danos causados a bens materiais ou pessoais em decorrência de acidentes

imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como exemplo dentre ou-

tros.

13- A Kilinmak reserva-se o direito de em qualquer época, modificar as especificações

ou introduzir melhoramento nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de

efetuar em equipamento similares anteriormente vendidos.

14- Fora do período definido como garantia, correrão por conta do proprietário da maqui-   	 na, todos os encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra,  	quilometragem percorrida, pedágios, refeições, estadias, assim como passagens

aéreas quando for o caso.

15-As partes elegem o foro distrital de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

K I L I N M A K -  I N D .  C O M.   EXP. LTDA.

Administração: Rua Lima  e  Silva, 227 – Ipiranga – São Paulo. SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 – Vila Nova Trieste – JARINU – SP.

Destacar e enviar para KILINMAK no endereço acima devidamente assinado.

..................................................................................................................................................................................................................

Modelo:                                                         Maquina nº.                   Nota fiscal nº.

Proprietário:

Endereço:                                                                Bairro:

Cidade:                                                                          UF:                       CEP:

São Paulo,      de                         de  200

.................................................................

CIENTE  ( Assinado pelo cliente )

REBOBINADORA  PARA  IMPRESSÃO  DE  "SILK- SCREEN"

MODELO  KL – 070

1                     2                                                  3                    4                    5

6

9                          7                                   10                          8

1 -  Bobina de Polietileno nova. (Virgem)

2 -  Manipulos para fixação da téla de "Silk-Screen"

3 -  Suporte da téla.

4 -  Temporizador.

5 -  Lâmpada piloto.

6 -  Chave Geral de energia.

7 -  Tomada do pedal.

8 -  Câmara de secagem rápida (Estufa).

9 -  Tubete de rebobinação (Bobina personalizada)

10- Chave pedal  ( Interruptor de sólo )

Pagina  3