KILINMAK

INDÚSTRIA  COMÉRCIO  EXPORTAÇÃO  LTDA.

Administração: Rua  Lima e  Silva, 227   –  Ipiranga – SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 – V. Nova Trieste – Jarinu – SP

M A N U A L

D E

I N S T R U Ç Ã O

MÁQUINA  PARA  CONFECCIONAR  FRALDAS

GERIÁTRICAS  MODELO  KL – 130

MÁQUINA PARA CONFECCIONAR FRALDAS GERIÁTRICA MODELO  KL -130

EQUIPAMENTO DA MÁQUINA

1º)  Corpo da máquina,( fabricada com chapa de aço).

2º)  Quatro (4) pés desmontáveis com regulagem individual.

3º)  Duas (2) colunas de chapa para fixação da bobina do filtrante ( no woven).

4º)  Dispositivo colocador de elástico automático, com tanquinho para cóla e

alojamento para resistência elétrica.

5º)  Dimmer acoplado ao voltímetro para regulagem e controle de temperatura.

6º)  Chave elétrica para ligar e desligar a máquina.

7º)  Resistência elétrica especial para derreter a cola.

8º)  Suporte com cilíndro de borracha superior para comprimir a manta e o filtrante.

9º)  Quadro com suporte da bobina de polietileno.

A C E S S Ó R I O S

1- Chave Allen para regulagem de aperto/soltura de parafusos.

4- Batoques (disco de madeira) para montagem das bobinas.

1- Guilhotina para corte reto.

1- Seladora para fechamento de embalagens. Serve também para selar

as pontas de absorventes, sem acabamento de baixo relevo.

M O N T A G E M

1º)  Coloque os quatros (4) pés, prendendo-os com porcas e parafusos.

2º)  Monte o quadro (suporte) do polietileno, nos respectivos furos con-

tidos nos pés.

3º)  Coloque uma coluna no corpo da máquina, fixando-a com dois (2)

parafusos. A seguir encaixe o cilíndro de borracha e a outra coluna.

4º)  Na frente da máquina tem uma chapa para montagem do dispositivo

de cola. No lado direito tem dois (2) pinos e no esquerdo dois (2) pa-

rafusos nos quais deverão ser montados o coleiro.

5°)  Encaixe o tanquinho de cola no seu alojamento apertando o botão ( verm.)

ANTES DE LIGAR A MÁQUINA

1º) Verifique se a tensão da rede está correta, vide plaqueta de identificação.

2º)  Coloque a bobina de polietileno na posição correta para trabalho.

3º)  Coloque a bobina de filtrante nas colunas em posição correta.

4º)  Coloque cola no tanquinho, o suficiente para não transbordar.

5º)  Verifique o nivelamento da máquina. Isto é muito importante para a per-

feita distribuição da cola no tanquinho.

Pagina n° 1

# H I G I E N E   E   L I M P E Z A

Os materiais utilizados, são devidamente tratados e pré-esterilizados pelos fabricantes,

e devem ser mantidos em condições de higiene, para evitar contaminação. Preservar

absolutamente limpo, o local de trabalho, protegendo os equipamentos, as materias

prima e os produtos acabados. É aconselhável V.S. trabalhar com luvas.

O P E R A Ç Ã O   D A   M Á Q U I N A

1º)  Montar a bobina de filtrante de forma a desenrolar no sentido horário. Passar por

entre os cilindros de borracha e o rolo de material esponjoso.

2°)  Encaixar a tomada nos pinos da resistência elétrica do coleiro.

3°)  O nível da cola é aproximadamente no centro do eixo de cola (pescador), a medida

que vai diminuindo, deve-se colocar mais gradativamente para manter.

4°)  É desaconselhável deixar cola derretida, para continuar a trabalhar no dia seguinte.

Essa cola poderá ficar envelhecida, e amarelada.

5°)  Girar o botão do Dimmer, até que o ponteiro do voltimetro, atinja o ponto vermelho

determinado no visor. Recomendamos 85° para máquinas de 110V. e 175° para ma-

quinas de 220V.

A temperatura ideal, deverá ser aquela que conseguirá derreter a cola,até ficar em

estado de mel e isso depende da temperatura ambiente de sua localização.

6°)  Colocar os elásticos (vide manual do colocador automático de elástico).

7°)  O cilindro de borracha do colocador de elástico, deverá estar na posição de descanso.

Desencostado do eixo de arruélas de fibras

8°)  Passar o polietileno por baixo do cilindro de borracha do colocador de elástico, envol-

vendo-o e esticar sobre a mesa aproximadamente trinta (30) centímetros.

9°)  Baixar o cilindro de borracha encostando-o no eixo de arruelas de fibra.

10°) Ao puxar o polietileno, aparecerá os filetes de cola, que são repassados pelo contato

das arruelas de fibras. Esses filetes deverão ser finos e constantes nas posições das ar-

ruelas simples e mais espessos na posição das arruelas duplas e triplas.

Atenção: o polietileno deverá ser colocado de forma que os filetes de cola das extremidades,

tenham a mesma distância. Deve ficar aproximadamente um (1) centímetro da bor-

da de cada lado.

11°) O polietileno deverá ser puxado até chegar nos rolos, juntar com o filtrante e passar

ambos entre os rolos. Colocar imediatamente a manta de celulose para fraldas, evitando

que a cola seque e perca a aderência.

12°) Na saída dos materiais, colocar uma caixa de papelão bem limpa onde irão sendo depo-

sitadas as fraldas prontas para posterior acabamento.

13°) As fraldas deverão ser cortadas com tesoura, estilete ou guilhotina na posição certa,

deixando entre uma e outra a distância suficiente, conforme cada modelo, para evitar

desperdício de matéria prima. Vide tabéla de tamanhos e medidas.

14°) Após o corte, se procederá a colocação da fita reposicionável e ou a fita de dupla face.

15°) Após a operação de acabamento, as fraldas ou os absorventes, deverão ser dobrados

e embalados em saquinhos plástico nas medidas e quantidades apropriadas.

OBSERVAÇÃO: È importante embalar as unidades com rapidez, para evitar o contato

com poluentes etc.

Pagina n° 2

M A N T A S   D E   P O L P A

As mantas de polpa de celulose, são fabricadas com floc-gel, que tem a finalidade

de cristalizar somente os líquidos. V.S. deve adquirir mantas de boa qualidade, para

confeccionar fraldas e absorventes.

Lembre-se de manter sempre limpo a máquina e o local de trabalho.

A Kilinmak coloca a sua disposição, o departamento técnico para dirimir qualquer

duvida e tentar resolver seus problemas referênte a máquina e matéria prima.

DICAS:  V.S. póde tambem confeccionar fraldas e tapetes para cachorro (fêmea),

com o mesmo material.

| TAMANHOS DE MANTAS |  |
| --- | --- |
| TAMANHOS | DIMENSÕES |
| PEQUENA | 13 cm x 28 cm |
| MÉDIA | 13 cm x 33 cm |
| GRANDE | 13 cm x 35 cm |
| EXTRA- GRANDE | 13 cm x 50 cm |
| GERIÁTRICA | 18 cm x 50 cm |

| T A M A N H O S D E F R A L D A S |  |
| --- | --- |
| COMPRIMENTO TOTAL | COMPRIMENTO DA MANTA |
| PEQUENA = 36 cm | 28 cm |
| M É D I A = 41 cm | 35 cm |
| GRANDE = 47 cm | 40 cm |
| GERIÁTRICA = 59 cm | 50 cm |

Pagina  nº 3

TERMO DE GARANTIA

Todos os produtos fabricados pela KILINMAK – INDUSTRIA  COMÉRCIO  EXP. LTDA.

estão cobertos por garantias variáveis de 3 meses – 6 meses e 12 meses (vide item 5).

A garantia é iniciada a partir da emissão da nota fiscal (com tolerância de cinco dias) e

cobre quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados,

salvo os decorrentes do uso inadequado e ou imperícia do operador. Os componentes

de desgaste natural como ferramentas de corte (facas) e fitas de armalon (Armalom) não

estão cobertos pela garântia mesmo no período vigente da garântia.

- Em virtude de sua construção e simplicidade de manejo, as máquinas da Kilinmak

não exigem "Entrega Técnica". O manual de instruções que acompanha cada modêlo,

é suficiente para orientar a pessôa que irá trabalhar na máquina.

2-  A Kilinmak oferece seu corpo técnico em nossas instalações para orientações técnicas

e treinamento sem ônus ao cliente. Eventuais duvidas quanto a instalação e ou operação    	inicial do equipamento, poderão ser esclarecidas diretamente com o departamento técnico 	da fábrica ou por telefone ou Fax. (11) 4016-5408.

3-  Quando houver quebra de algum equipamento (péça mecânica ou elétrica) o cliente  poderá 	fazer o reparo com orientação de um técnico da Kilinmak  ( devidamente autorizado pelo  	depto. técnico.) Caso contrário, a máquina deverá  ser enviada para a fábrica em JARINU, 	com frete por conta da KILINMAK.

4- A Kilinmak assegura garantia e assistência técnica sobre os equipamentos por éla fabricados,   	ao primeiro usuário. Ésta garantia é intransferível.

5-  Os produtos fabricados pela Kilinmak estão cobertos por uma garantia de 12 meses e  o prazo 	de garantia ocorre independentemente da utilização da máquina ou equipamentos por ela 	vendidos.

# G A R A N T I A S

___________________________________________________________________

Resistências elétricas. ..........................................................3 meses.

___________________________________________________________________

Redutores de velocidades. ...................................................6 meses.

___________________________________________________________________

Motores elétricos. .................................................................12 meses.

___________________________________________________________________

Péças mecânicas e componentes elétricos. .........................12 meses.

___________________________________________________________________

- A garantia referente a qualquer componente elétrico e eletrônico fabricado por terceiros, será a mesma fornecida pelos seus fabricantes.

7-  Ressalvados os casos indicados no item 5, toda e qualquer substituição de péças

e ou componentes, incluindo a mão de obra necessária, durante o período definido

como garantia, será gratuita, desde que apresentem comprovadamente defeitos ou

funcionamento deficientes.

8-  A necessidade ou não da substituição de péças e componentes, é prerrogativa do

assistente técnico, que recorrerá a Kilinmak em caso de dúvidas.

9-  A garantia fornecida pela Kilinmak, não compreende a reparação de defeitos,danos

ou avarias, quando originadas por :

a) Utilização inadequada do equipamento.

b) Suprimento inadequado de energia elétrica, que por deficiência das instalações

ou do fornecimento pela concessionária da cidade.

c) Quedas, batidas, choques e inundações.

d) Inobservância das normas de manutenção.

e) Falta de utilização por tempo prolongado.

f) De                        f) Desmontagem,consertos ou alterações sem o consentimento expresso da assistência 	      técnica da Kilinmak.

10- A Kilinmak estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica

enquanto o comprador estiver em atrazo com os pagamentos de financiamento.

11- A assistência técnica prestada durante o período de garantia, perderá sua caracte-

ristica de gratuidade, no caso de alegação de defeito feita pelo cliente se for impro-

cedente por qualquer razão e sem que o cliente tenha sido autorizado pela Assistência        	      	 técnica da Kilinmak.

12-  Não caberá ao CLIENTE pleitear em seu favor quaisquer tipo de INDENIZAÇÃO

ou coberturas, como lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da má-

quina, danos causados a bens materiais ou pessoais em decorrência de acidentes

imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como exemplo dentre outros.

13- A Kilinmak reserva-se o direito de em qualquer época, modificar as especificações

ou introduzir melhoramento nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de efetuar em equipamento similares anteriormente vendidos.

14- Fora do período definido como garantia, correrão por conta do proprietário da maquina,    	  	 todos os encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra, quilometragem  	 percorrida,  pedágios, refeições, estadias, assim como passagens aéreas quando for o caso.

15-As partes elegem o foro distrital de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

K I L I N M A K -  I N D .  C O M.   EXP. LTDA.

Administração: Rua Lima  e Silva , 227  –  Ipiranga  –  São Paulo - SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 - Vila Nova Trieste  -  JARINU  - São Paulo.                                                                                                                                                                                                              	                                                                                                                                                                                                                  	                                                                                                                                                                                                   	                                      Destacar e enviar para  KILINMAK  no endereço acima devidamente assinado.

..................................................................................................................................................................................................................

Modelo:                                                         Máquina nº.                   Nota fiscal nº.

Proprietário:

Endereço:                                                                Bairro:

Cidade:                                                                          UF:                       CEP:

São Paulo,      de                         de  200

.................................................................

CIENTE  ( Assinado pelo cliente )