DISPOSITIVO  DE  COLOCAÇÃO  AUTOMÁTICA  DE  ELÁSTICO

## PARA  MÁQUINAS  KL-05  E  KL-130

MANUAL  DE  INSTRUÇÕES

1°)  Passar os elásticos pelo furo retangular posição 1,e seguir o caminho indicado pelo diagrama.

2°)  Passar pelos lados de fora dos pinos, Pos.3, separa-los e passar pelos furinhos da regua de nylon   	                  	      (branca)  Pos.4. Antes de prosseguir o curso, prenda as pontas dos três elásticos com fita durex.

3º)   Passar por baixo do eixo (tubo) de alumínio, Pos.5 e encaixar nas canaletas (3) do eixo Pos.6 que  	                    	       contem onze (11) canais.

Observação: V.S. deverá passar os elásticos, pelos canais correspondente ao tamanho  	                     da fralda a ser confeccionada.

4°)  Passar por baixo do rolete de imersão Pos. 7 e por cima do eixo de arruelas de fibra.

5º)  Deixar as pontas dos elásticos penduradas. Comprimento aproximado de quarenta (40) centímetros.

6°)  Repetir as operações acima descritas, para o outro lado do coleiro.

7º)  Com a bobina de polietileno montada em seu alojamento, e o cilindro de borracha na posição de

descanso (suspenso), passar o polietileno por baixo do cilindro, envolvendo-o e leva-lo para o centro   	       da máquina.

8°)  Pegar os elásticos, estica-los mais ou menos três (3) vezes o seu comprimento original,e prende-los

no polietileno com fita crepe ou durex.

9°)   Ligar a máquina, regular a temperatura para o derretimento da cola.

10°)  Quando a cola estiver derretida como o mel, abaixe o cilindro de borracha encostando-o nas arrue-  	          las de fibra e inicie a produção.

11°)  O elástico ficará com um espaço sem cola. Esse espaço é que divide uma fralda da outra.

12°)   Durante o tempo que a máquina não estiver produzindo, o rolete de imersão deverá ficar na posi-

ção superior. Isto faz com que o elástico não fique em contato com a cola, beneficiando o mesmo.

13°)  O cilindro de borracha, ( polietileno) também deve ficar suspenso quando não estiver produzindo.

NOTA: O braço de alavanca que mantem o cilindro de borracha encostado nas arruelas   	                 	      de fibra, tem um parafuso para regular a pressão do mesmo.

Se os filetes de cola, não estiverem perfeitos, regule para que fique uma peque-    	                 	      ninha folga entre o cilindro de borracha e as arruelas de fibra, mais ou menos 0,3

décimos de milímetros.