KILINMAK

INDÚSTRIA  COMÉRCIO  EXPORTAÇÃO  LTDA.

Administração:  Rua  Lima  e  Silva, 227  -  Ipiranga  -  SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 - V. Nova Trieste - Jarinu - SP

M A N U A L

D E

I N S T R U Ç Ã O

MÁQUINA  PARA  CONFECCIONAR

SACOS  E  SACOLINHAS

MODELO  KL - 060

INSTRUÇÕES  DE  MONTAGEM  E  FUNCIONAMENTO

A mini fábrica para confeccionar sacos e sacolinhas é composta de (2) máquinas.

1 - máquina para selacorte modelo KL- 060  ( sistema de funcionamento manual.)

1 - Prensinha para corte das alças com sistema de funcionamento hidráulico.

3 - Facas para corte das alças tipo camiseta. Tamanhos pequena, média e grande.

Nota: Tamanhos diferentes de facas, poderão ser adquiridas sob encomendas

com nosso departamento de vendas.

A máquina é entregue aos clientes, desmontadas com péças de facil colocação.

Montar primeiro os pés verificando o posicionamento dos furos de cada pé com o

corpo da máquina.

Colocar o quadro de cantoneira na parte de baixo dos pés conforme desenho, obser-

vando o lado do conjunto de selacorte.

A sapata é montada com dois parafusos e o varão montado conforme desenho.

O tamanho máximo permitido para montagem da bobina na máquina é de 40 centí -

metros de diâmetro por 58 centímetros de largura.

Observação: Verifique a voltagem da máquina e a tomada na qual você irá ligar.

Orientação de tamanhos de sacolas

Sacolas para lojas e boutiques.

Pequena                  30 cm  x  40 cm.

Média                    36 cm  x  52 cm.

Grande                   40 cm  x  60 cm.

Extra grande              60 cm  x  80 cm.

Sacolas para Supermercados e Mercearias

Pequena                   18 cm  x  39 cm.

Média                      24 cm  x  48 cm.

Grande                    29 cm  x  52 cm.

Extra grande              40 cm  x  76 cm.

REFERÊNCIA DE TEMPERATURA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

Gramatura do            Temperatura de

Material                     Trabalho

0,035                               120°

0,040                               150°

0,050                               180°                                    Pagina 1

Polietileno de Baixa Densidade

Gramatura do                Temperatura de

Material                        Trabalho

0, 080                             200°

0, 100                             220°

0, 180                             240°

COMPONENTES  DA  MÁQUINA  CONFORME  DESENHO

1 - Chave geral - Liga/desliga.

2 - Termostato - Controla a temperatura de aquecimento das lâminas de selagem

e da faca de corte.

3 - Lâmpada Piloto - Acende quando se regula a temperatura. Apaga ao atingir a

temperatura selecionada.

4 - Conjunto de selagem.

5 - Almofada de borracha sintética, coberta com fita armalom de 0,160 de espessura

Quando a fita queimar ou rasgar, deverá ser trocada.

Nas lâminas de selagem (alumínio) também tem cobertura na área de selagem

de fita de ( Armalon ) armalom com espessura de 0,130 milímetro.

6 - Pedal de acionamento do conjunto de selagem.

Observação: Se por acaso o polietileno grudar nas lâminas de selagem, durante

a confecção, você deve aplicar uma borrifada de desmoldante no

armalom (Armalon) das lâminas e almofada.

Esse produto é encontrado em lojas de autopéças e congeneres em

bisnaga de "Spray".

I  N  I  C  I  A  L  I  Z  A  Ç  Ã  O

1°)  Ligar a chave geral.

2°) Girar o botão do termostato em torno de 250 graus. Tempo aproximado 23 minutos.

3°) Pegar um pedaço de polietileno e selar (testar). Caso a temperatura esteja muito

alta, diminuir para aproximadamente 200° graus.

Observação: A temperatura deverá ser regulada de acôrdo com a espessura e qualidade

do polietileno e a temperatura ambiente.

Cole uma fita métrica na mesa da máquina para orientação de tamanho das

sacolas a ser confeccionadas.

Pagina 2

MÁQUINA  DE  SACOLINHAS  KL - 060

1           2           3              4                      5

Pedal               Bobina

PRENSA  PARA  CORTE  DAS  ALÇAS

Colocar o molde/faca na base do cilíndro, com os quatros (4) parafusos que acompanha as mesmas.                    Coloque a mesa de polipropileno (branca) sobre a base da prensa.

Junte aproximadamente setenta (70) sacolas, e coloque-as em cima da mesa branca na posição

para o corte das alças. V.S. deverá bombear o cilindro hidráulico, quantas vezes for necessário

para se efetuar o corte total. Na base do cilindro, tem um pino (borboleta) que deverá estar apertado,          para que o sistema hidráulico funcione.

Para retornar desenrosque-o com a alavanca (Cano). Quando chegar no topo aperte-o novamente.        CUIDADO: Não exagerar na força de pressão para não danificar as lâminas de corte.

Se não cortar as setenta (70) sacolas aplicando uma força suave, diminua a quantidade       	               	            de sacolas para o corte. Não force em demasia a lâmina da faca. Lembre-se que o

desgaste e o mau manuseio das mesmas, não estão cobertos pela garantia, mesmo no

periodo vigente da garantia.

Página  3

Página  4

TERMO DE GARANTIA

Todos os produtos fabricados pela KILINMAK – INDUSTRIA  COMÉRCIO  EXP. LTDA.

estão cobertos por garantias variáveis de 3 meses – 6 meses e 12 meses (vide item 5).

A garantia é iniciada a partir da emissão da nota fiscal (com tolerância de cinco dias) e

cobre quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados,

salvo os decorrentes do uso inadequado e ou imperícia do operador. Os componentes

de desgaste natural como ferramentas de corte (facas) e fitas de armalon (armalom) não

estão cobertos pela garântia mesmo no período vigente da garântia.

- Em virtude de sua construção e simplicidade de manejo, as máquinas da Kilinmak

não exigem "Entrega Técnica". O manual de instruções que acompanha cada modê-

lo, é suficiente para orientar a pessôa que irá trabalhar na máquina.

2-  A Kilinmak oferece seu corpo técnico em nossas instalações para orientações 	técnicas e treinamento sem ônus ao cliente. Eventuais duvidas quanto a instalação 	e ou operação inicial do equipamento, poderão ser esclarecidas diretamente com o 	departamento técnico da fábrica ou por telefone ou Fax. (11) 4016-5408.

3-  Quando houver quebra de algum equipamento (péça mecânica ou elétrica) o cliente

poderá fazer o reparo com orientação de um técnico da Kilinmak  ( devidamente 	autorizado pelo depto. técnico.) Caso contrário, a máquina deverá  ser enviada para 	a fábrica em JARINU, com frete por conta da KILINMAK.

4- A Kilinmak assegura garantia e assistência técnica sobre os equipamentos por éla

fabricados, ao primeiro usuário. Ésta garantia é intransferível.

5-  Os produtos fabricados pela Kilinmak estão cobertos por uma garantia de 12 meses

e  o prazo de garantia ocorre independentemente da utilização da máquina ou equi-

pamentos por ela vendidos.

# G A R A N T I A S

___________________________________________________________________

Resistências elétricas. ..........................................................3 meses.

___________________________________________________________________

Redutores de velocidades. ...................................................6 meses.

___________________________________________________________________

Motores elétricos. .................................................................12 meses.

___________________________________________________________________

Péças mecânicas e componentes elétricos. .........................12 meses.

___________________________________________________________________

- A garantia referente a qualquer componente elétrico e eletrônico fabricado por ter-

ceiros, será a mesma fornecida pelos seus fabricantes.

7-  Ressalvados os casos indicados no item 5, toda e qualquer substituição de péças

e ou componentes, incluindo a mão de obra necessária, durante o período definido

como garantia, será gratuita, desde que apresentem comprovadamente defeitos ou

funcionamento deficientes.

8-  A necessidade ou não da substituição de péças e componentes, é prerrogativa do

assistente técnico, que recorrerá a Kilinmak em caso de dúvidas.

9-  A garantia fornecida pela Kilinmak, não compreende a reparação de defeitos,danos

ou avarias, quando originadas por :

a) Utilização inadequada do equipamento.

b) Suprimento inadequado de energia elétrica, que por deficiência das instalações

ou do fornecimento pela concessionária da cidade.

c) Quedas, batidas, choques e inundações.

d) Inobservância das normas de manutenção.

e) Falta de utilização por tempo prolongado.

f) Desmontagem,consertos ou alterações sem o consentimento expresso da

assistência técnica da Kilinmak.

10- A Kilinmak estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica

enquanto o comprador estiver em atrazo com os pagamentos de financiamento.

11- A assistência técnica prestada durante o período de garantia, perderá sua caracte-

ristica de gratuidade, no caso de alegação de defeito feita pelo cliente se for impro-

cedente por qualquer razão e sem que o cliente tenha sido autorizado pela 	Assistência técnica da Kilinmak.

12-  Não caberá ao CLIENTE pleitear em seu favor quaisquer tipo de INDENIZAÇÃO

ou coberturas, como lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da má-

quina, danos causados a bens materiais ou pessoais em decorrência de acidentes

imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como exemplo dentre outros.

13- A Kilinmak reserva-se o direito de em qualquer época, modificar as especificações

ou introduzir melhoramento nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de

efetuar em equipamento similares anteriormente vendidos.

14- Fora do período definido como garantia, correrão por conta do proprietário da   	  	 maquina, todos os encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra, 	quilometragem percorrida, pedágios, refeições, estadias, assim como passagens

aéreas quando for o caso.

15-As partes elegem o foro distrital de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

K I L I N M A K -  I N D .  C O M.   EXP. LTDA.

Administração: Rua Lima  e  Silva, 227 – Ipiranga – São Paulo. SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 – Vila Nova Trieste – JARINU – SP.

Destacar e enviar para KILINMAK no endereço acima devidamente assinado.

..................................................................................................................................................................................................................

Modelo:                                                         Maquina nº.                   Nota fiscal nº.

Proprietário:

Endereço:                                                                Bairro:

Cidade:                                                                          UF:                       CEP:

São Paulo,      de                         de  200

.................................................................

CIENTE  ( Assinado pelo cliente )

MÁQUINA  DE  SACOLINHAS  MODELO  KL - 060

Método  de  Montagem  das  Lâminas  de  Soldar e da Faca  de  Corte

Suporte de aço.

# Lâmina de selagem

## Resistência

Lâmina de selagem com

proteção de armalom. (Armalon)

Almofada de borracha

coberta com armalom. (Armalon)

Faca de corte picote.

Distância  1,00 milímetro nos dois lados.

1 a 1,3 máximo                      Régua para calibrar

Régua para calibrar

Esquema de montagem das lâminas de selagem e faca de picote quando for necessário

fazer ajuste de regulagem de desnivelamento das mesmas e quando na troca do Armalom.

Com quatro pedaços de régua plástica ou chapas metálicas na espessura indicada acima,

coloque os quatros calços sôbre a almofada... duas em cada extremidade da almofada mantendo um espaço para que a faca de corte picote fique apoiada na almofada.

Página 5