KILINMAK

Administração: Rua  Lima  e  Silva, 227  --  Ipiranga  –  SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 Vila Nova Trieste- Jarinu- SP

M  A  N  U  A  L

D E

I  N  S  T  R  U  Ç  Ã  O

MÁQUINA DE CORTE E VINCO MODELO KL-090

# MÁQUINA OPERACIONAL DE CORTE E VINCO

TECNICA   DE   FUNCIONAMENTO

Para por a máquina em movimento de trabalho, basta ligar a chave do painel.

### Essa chave faz com que os rolos de pressão, gire nos dois sentidos, portanto

V.S. poderá trabalhar em ambos os lados da máquina.

A máquina tem dois (2) cilindros, sendo o de baixo, de aço que tem a finalidade

de arrastar o molde das facas. O de cima é de poliuretano que comprime o mate-

rial sobre o molde (faca).  Esse cilíndro está montado com mancais reguláveis in-

dividuais, através dos quais V.S. deverá regular a pressão necessária para o traba-

lho de corte. O molde (faca), deverá passar no meio dos cilindros, sempre no sen-

tido diagonal, para facilitar a entrada e o trabalho de corte. Se quiser evitar (resguar-

dar) o desgaste do cilindro de poliuretano, compre uma placa de nylon ou de poliure-

tano, de mais ou menos 2 centímetros de espessura pelo tamanho da faca do seu pro-

duto. Coloque essa placa sobre o material que você irá confeccionar antes de passar

entre os rolos de compressão.

MODO  OPERACIONAL

1º)   Colocar o material a ser cortado, sobre o molde de corte e vinco.

Papelão, cortiça, borracha esponjosa, Eva etc.

2º)   Ligar a máquina e introduzir o molde na diagonal entre os rolos,

observando que o mesmo passará livremente e sem forçar o motor

da máquina.

3º)   Se o corte não foi uniforme em todo o plano do molde, V.S. deverá

regular o lado que não cortou, aplicando uma pressão suficiente para

executar o mesmo.

4º)  Para trabalhar no lado oposto da máquina, basta  mudar o sentido

de rotação inicial dos rolos, através da chave de comando.

5º)   Advertência: Tenha muito cuidado quando trabalhar com moldes

pequenos, pois que a velocidade de passagem do molde entre os

rolos, é muito rápida.

6º)  Quando o cilindro de polioretano estiver muito cortado (desgastado)

por um longo período de trabalho, poderá ser retificado, aplicando-se

um passe de torneamento de recuperação. Esse serviço, poderá ser feito

em uma oficina de tornearia ou em nóssa fábrica, mediante o pagamento

do tempo de execução do mesmo.

Página  1

TERMO DE GARANTIA

Todos os produtos fabricados pela KILINMAK – INDUSTRIA  COMÉRCIO  EXP. LTDA.

estão cobertos por garantias variáveis de 3 meses – 6 meses e 12 meses (vide item 5).

A garantia é iniciada a partir da emissão da nota fiscal (com tolerância de cinco dias) e

cobre quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados,

salvo os decorrentes do uso inadequado e ou imperícia do operador. Os componentes

de desgaste natural como ferramentas de corte (facas) e fitas de armalon (armalom) não

estão cobertos pela garântia mesmo no período vigente da garântia.

- Em virtude de sua construção e simplicidade de manejo, as máquinas da Kilinmak

não exigem "Entrega Técnica". O manual de instruções que acompanha cada modê-

lo, é suficiente para orientar a pessôa que irá trabalhar na máquina.

2-  A Kilinmak oferece seu corpo técnico em nossas instalações para orientações técni-

cas e treinamento sem ônus ao cliente. Eventuais duvidas quanto a instalação e ou

operação inicial do equipamento, poderão ser esclarecidas diretamente com o depar-

tamento técnico da fábrica ou por telefone ou Fax. (11) 4016-5408.

3-  Quando houver quebra de algum equipamento (péça mecânica ou elétrica) o cliente

poderá fazer o reparo com orientação de um técnico da Kilinmak  ( devidamente auto-

rizado pelo depto. técnico.) Caso contrário, a máquina deverá  ser enviada para a

fábrica em JARINU, com frete por conta da KILINMAK.

4- A Kilinmak assegura garantia e assistência técnica sobre os equipamentos por éla

fabricados, ao primeiro usuário. Ésta garantia é intransferível.

5-  Os produtos fabricados pela Kilinmak estão cobertos por uma garantia de 12 meses

e  o prazo de garantia ocorre independentemente da utilização da máquina ou equi-

pamentos por ela vendidos.

# G A R A N T I A S

___________________________________________________________________

Resistências elétricas. ..........................................................3 meses.

___________________________________________________________________

Redutores de velocidades. ...................................................6 meses.

___________________________________________________________________

Motores elétricos. .................................................................12 meses.

___________________________________________________________________

Péças mecânicas e componentes elétricos. .........................12 meses.

___________________________________________________________________

- A garantia referente a qualquer componente elétrico e eletrônico fabricado por ter-

ceiros, será a mesma fornecida pelos seus fabricantes.

7-  Ressalvados os casos indicados no item 5, toda e qualquer substituição de péças

e ou componentes, incluindo a mão de obra necessária, durante o período definido

como garantia, será gratuita, desde que apresentem comprovadamente defeitos ou

funcionamento deficientes.

8-  A necessidade ou não da substituição de péças e componentes, é prerrogativa do

assistente técnico, que recorrerá a Kilinmak em caso de dúvidas.

9-  A garantia fornecida pela Kilinmak, não compreende a reparação de defeitos,danos

ou avarias, quando originadas por :

a) Utilização inadequada do equipamento.

b) Suprimento inadequado de energia elétrica, que por deficiência das instalações

ou do fornecimento pela concessionária da cidade.

c) Quedas, batidas, choques e inundações.

d) Inobservância das normas de manutenção.

e) Falta de utilização por tempo prolongado.

f) Desmontagem,consertos ou alterações sem o consentimento expresso da

assistência técnica da Kilinmak.

10- A Kilinmak estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica

enquanto o comprador estiver em atrazo com os pagamentos de financiamento.

11- A assistência técnica prestada durante o período de garantia, perderá sua caracte-

ristica de gratuidade, no caso de alegação de defeito feita pelo cliente se for impro-

cedente por qualquer razão e sem que o cliente tenha sido autorizado pela

Assistência  técnica da Kilinmak.

12-  Não caberá ao CLIENTE pleitear em seu favor quaisquer tipo de INDENIZAÇÃO

ou coberturas, como lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da má-

quina, danos causados a bens materiais ou pessoais em decorrência de acidentes

imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como exemplo dentre outros.

13- A Kilinmak reserva-se o direito de em qualquer época, modificar as especificações

ou introduzir melhoramento nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de

efetuar em equipamento similares anteriormente vendidos.

14- Fora do período definido como garantia, correrão por conta do proprietário da

maquina, todos os encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra,  	 quilometragem percorrida, pedágios, refeições, estadias, assim como passagens

aéreas quando for o caso.

15-As partes elegem o foro distrital de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

K I L I N M A K -  I N D .  C O M.   EXP. LTDA.

Administração: Rua Lima e Silva,227  –  Ipiranga  –  São Paulo. SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 – Vila Nova Trieste – JARINU – SP.

Destacar e enviar para KILINMAK no endereço acima devidamente assinado.

..................................................................................................................................................................................................................

Modelo:                                                         Maquina nº.                   Nota fiscal nº.

Proprietário:

Endereço:                                                                Bairro:

Cidade:                                                                          UF:                       CEP:

São Paulo,      de                         de  200

.................................................................

CIENTE  ( Assinado pelo cliente )