K I L I N M A K

Administração: Rua Lima e Silva,227 -  Ipiranga – SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 Vila Nova Trieste- Jarinu- SP

M  A  N  U  A  L

D E

I  N  S  T  R  U  Ç  Ã  O

MÁQUINA  PARA  FABRICAÇÃO  DE  SABÃO

E  SABONETES  ARTESANAIS

MODELO   KL – 200 / 01 SB  ( Grande )

MÁQUINA  PARA  FABRICAÇÃO  DE  SABÃO  E  SABONETES

ARTESANAIS  MODELO  KL - 200 / 01 SB

É muito importante para conservação da máquina e do local de trabalho, que ao iniciar suas atividades, na fabricação dos produtos em pauta, que você atente rigorosamente para as instruções a seguir.

HIGIENE E LIMPEZA

É extremamente importante, manter  limpo o local de trabalho e os equipamentos da máquina, principalmente o reservatório de óleo e o tanquinho.

Proteja a matéria prima contra poeira, umidade etc.

Trabalhar com luvas de borracha sirúrgica ou similar, touca para cabelos e avental de plástico ou couro.

Embalar os produtos após o resfriamento. Nunca deixar para o dia seguinte.

EMBALAGEM

Os sabonetes podem ser embalados em filmes plásticos ou em caixinha de papelão ou ainda em caixinhas plásticas apropriadas para sabonetes.

Para uma ideal identificação dos produtos, use etiquetas autocolante com seu nome

ou da sua empresa, telefone, nome do produto etc.

MANUSEIO  DA  MÁQUINA

1°) - Antes de ligar a máquina, verifique se a voltagem da tomada, está compativel

com a voltagem da máquina adquirida.

2°) - Colocar o óleo vegetal no reservatório (Óleo de mamona) (18 litros), conforme

desenho anexo e completar com água até a metade do tanque de massa. (Página 3)

3°) - Regular o termostato em 120° (graus) centígrados, até atingir a temperatura de

60° (graus) no termómetro.

Quando a temperatura no termômetro ultrapassar 60° graus diminua no termostato.

4°) - Cortar a matéria prima (massa) em fórma de cubinhos, ou ralar o máximo possivel

para efetuar o derretimento da mesma, com  maior facilidade e rapidez.

5°) - Colocar os pedaços dessa massa no tanquinho, até o derretimento total.

Quando a massa estiver solúvel, adicionar a essência na quantidade desejada,dando

assim o aroma de sua preferência. Mecha com uma colher de pau.  Sugerimos

colocar a proporção de 10 gramas de essência, para cada litro de massa.

6°) - Despeje o conteúdo na forminha de PVC ou silicone, abrindo e fechando a válvula.

7°) - Após encher todas as cavidades da forminha, colocar cuidadosamente na câmara

de resfriamento, quatro forminhas em cada gaveta. Ligar o ventilador  tomando o

cuidado de manter a porta bem fechada para que haja um rápido resfriamento.

Página  1

8º) – A câmara de resfriamento, tem capacidade para (quatro) forminhas pequenas e

uma ( 1 ) grande, em cada gaveta.

9º) – O tempo de resfriamento é aproximadamente 15 minutos.

10º) – Retirar os sabonetes ou sabão das forminhas, e embalar em seguida.

11º) – Ao terminar o trabalho, deverá ser feito a limpeza dos resíduos no tanquinho.

Retire a mangueira da válvula e coloque-a submersa em água fervente.

Para uma perfeita dissolução dos resíduos, coloque água fervendo no tanquinho.

Mexa com um pincel grande ou espátula e escoe através da válvula. ( Torneira )

12 )   O recinto ( local ) de trabalho não pode ser totalmente fechado. Deve ter uma bôa

ventilação para evitar acúmulo de fumaça de óleo queimado etc.

KILINMAK  INDÚSTRIA  COMÉRCIO  EXPORTAÇÃO  LTDA.

Página   2

DESENHO  ILUSTRATIVO

9         8   9    10     11     12

7

6

5

4

3

2                                1

1 -  GAVETAS  ( Quatro )

2 -  VENTILADOR

3 -  LÂMPADA  PILOTO

4 -  TERMOSTATO  (Para regulagem da temperatura do óleo.)

5 -  CHAVE  LIGA/DESLIGA

6 -  RESISTÊNCIA  ( Para aquecimento do óleo.)

7 -  BULBO  ( Componente do termostato -contrôle da temperatura do óleo.)

8 -  TERMÓMETRO  ( Marca a temperatura interna do tanquinho.)

9 -  BULBO  DO  TERMÓMETRO  ( Componente de indicação da temperatura.)

10 -  RESERVATÓRIO  DE  ÓLEO.

11 - TANQUINHO

12 - VÁLVULA  DE  DRENAGEM  ( Com mangueira )

Página  3

TERMO DE GARANTIA

Todos os produtos fabricados pela KILINMAK – INDUSTRIA  COMÉRCIO  EXP. LTDA.

estão cobertos por garantias variáveis de 3 meses – 6 meses e 12 meses (vide item 5).

A garantia é iniciada a partir da emissão da nota fiscal (com tolerância de cinco dias) e

cobre quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados,

salvo os decorrentes do uso inadequado e ou imperícia do operador. Os componentes

de desgaste natural como ferramentas de corte (facas) e fitas de armalon (armalom) não

estão cobertos pela garântia mesmo no período vigente da garântia.

- Em virtude de sua construção e simplicidade de manejo, as máquinas da Kilinmak

não exigem "Entrega Técnica". O manual de instruções que acompanha cada modê-

lo, é suficiente para orientar a pessôa que irá trabalhar na máquina.

2-  A Kilinmak oferece seu corpo técnico em nossas instalações para orientações técni-

cas e treinamento sem ônus ao cliente. Eventuais duvidas quanto a instalação e ou

operação inicial do equipamento, poderão ser esclarecidas diretamente com o depar-

tamento técnico da fábrica ou por telefone ou Fax. (11) 4016-5408.

3-  Quando houver quebra de algum equipamento (péça mecânica ou elétrica) o cliente

poderá fazer o reparo com orientação de um técnico da Kilinmak  ( devidamente auto-

rizado pelo depto. técnico.) Caso contrário, a máquina deverá  ser enviada para a

fábrica em JARINU, com frete por conta da KILINMAK.

4- A Kilinmak assegura garantia e assistência técnica sobre os equipamentos por éla

fabricados, ao primeiro usuário. Ésta garantia é intransferível.

5-  Os produtos fabricados pela Kilinmak estão cobertos por uma garantia de 12 meses

e  o prazo de garantia ocorre independentemente da utilização da máquina ou equi-

pamentos por ela vendidos.

# G A R A N T I A S

___________________________________________________________________

Resistências elétricas. ..........................................................3 meses.

___________________________________________________________________

Redutores de velocidades. ...................................................6 meses.

___________________________________________________________________

Motores elétricos. .................................................................12 meses.

___________________________________________________________________

Péças mecânicas e componentes elétricos. .........................12 meses.

___________________________________________________________________

- A garantia referente a qualquer componente elétrico e eletrônico fabricado por ter-

ceiros, será a mesma fornecida pelos seus fabricantes.

7-  Ressalvados os casos indicados no item 5, toda e qualquer substituição de péças

e ou componentes, incluindo a mão de obra necessária, durante o período definido

como garantia, será gratuita, desde que apresentem comprovadamente defeitos ou

funcionamento deficientes.

8-  A necessidade ou não da substituição de péças e componentes, é prerrogativa do

assistente técnico, que recorrerá a Kilinmak em caso de dúvidas.

9-  A garantia fornecida pela Kilinmak, não compreende a reparação de defeitos,

danos ou avarias, quando originadas por :

a) Utilização inadequada do equipamento.

b) Suprimento inadequado de energia elétrica, que por deficiência das instalações

ou do fornecimento pela concessionária da cidade.

c) Quedas, batidas, choques e inundações.

d) Inobservância das normas de manutenção.

e) Falta de utilização por tempo prolongado.

f) Desmontagem,consertos ou alterações sem o consentimento expresso da assistência técnica 	    	    da Kilinmak.

10- A Kilinmak estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica enquanto o 	comprador estiver em atrazo com os pagamentos de financiamento.

11- A assistência técnica prestada durante o período de garantia, perderá sua caracte-

ristica de gratuidade, no caso de alegação de defeito feita pelo cliente se for impro-

cedente por qualquer razão e sem que o cliente tenha sido autorizado pela Assistência        	  	técnica da Kilinmak.

12-  Não caberá ao CLIENTE pleitear em seu favor quaisquer tipo de INDENIZAÇÃO

ou coberturas, como lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da má-

quina, danos causados a bens materiais ou pessoais em decorrência de acidentes

imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como exemplo dentre ou-

tros.

13- A Kilinmak reserva-se o direito de em qualquer época, modificar as especificações

ou introduzir melhoramento nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de

efetuar em equipamento similares anteriormente vendidos.

14- Fora do período definido como garantia, correrão por conta do proprietário da maquina,    	todos os encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra, quilometragem 	percorrida, pedágios, refeições, estadias, assim como passagens aéreas quando for o caso.

15-As partes elegem o foro distrital de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

K I L I N M A K -  I N D .  C O M.   EXP. LTDA.

Administração: Rua Lima  e  Silva, 227 – Ipiranga – São Paulo. SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 – Vila Nova Trieste – JARINU – SP.

Destacar e enviar para KILINMAK no endereço acima devidamente assinado.

..................................................................................................................................................................................................................

Modelo:                                                         Maquina nº.                   Nota fiscal nº.

Proprietário:

Endereço:                                                                Bairro:

Cidade:                                                                          UF:                       CEP:

São Paulo,      de                         de  200

.................................................................

CIENTE  ( Assinado pelo cliente )